##### นาวาโทหญิง สุรวรรณ  ลิ้มสัมพันธ์

กองศึกษาและวิจัย  กรมสรรพาวุธทหารเรือ

###### เสื้อเกราะกันกระสุน

ปัง…ปัง…ปัง เสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับกระสุนที่วิ่งออกจากปากลำกล้อง เพื่อหมายสังหารชีวิตหรือทำลายเป้าหมาย  หากแต่การณ์กลับไม่เป็นดังคาด เป้าหมายล้มลง แต่กลับสามารถลุกขึ้นใหม่ได้  โดยกระสุนมิอาจทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปได้  ปรากฏให้เห็น เพียงรูเล็กๆ  บนเสื้อเกราะเท่านั้น  หลายคนๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร  นักการเมือง บุคคลสำคัญ หรือผู้ที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายเป็นประจำ ต่างก็หาเสื้อเกราะมาไว้สวมใส่ โดยหวังให้ตนเองปลอดภัยจากคมกระสุนที่หมายเอาชีวิต  ทว่า…เสื้อเกราะจะเหมือนดังเช่นยันต์ ที่สามารถป้องกันชีวิตของท่านได้หรือไม่เพียงใด….

ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบภาพยนต์ต่างประเทศ   โดยเฉพาะภาพยนต์ตะวันตกโบราณท่านคงเคยเห็นนักรบในสมัยนั้น   นั่งอยู่บนหลังม้าทำการสู้รบกับข้าศึกศัตรู       โดยมือหนึ่งถือหอกหรือดาบ อีกมือหนึ่งถือโล่ป้องกันตัว    ส่วนลำตัวก็ยังสวมชุดเกราะ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าอีกต่างหาก       มาจนถึงสมัยนี้รูปแบบของการสู้รบได้เปลี่ยนไปจากหอก,ดาบเปลี่ยนเป็นปืน   จากม้าเปลี่ยนเป็นรถถัง   ชุดเกราะก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกัน  จากเกราะโลหะหนักและเทอะทะ มาเป็นเกราะอ่อนน้ำหนักเบา ทั้งนี้นอกจากเพื่อให้สามารถป้องกันภัยจากอาวุธสมัยใหม่ได้แล้ว  ก็ยังต้องมีความสะดวกสบายในการสวมใส่อีกด้วย   ชุดเกราะอ่อนหรือเสื้อเกราะกันกระสุนได้ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว มีการบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้นำวัสดุหลากหลายมาทำเป็นเสื้อเกราะเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจากอันตราย เมื่ออยู่ในภาวะสงครามหรือสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตราย   โดยแรกเริ่มทีเดียวนั้นชุดเกราะ และโล่ถูกทำขึ้นจากหนังสัตว์ แต่เมื่อโลกมีความเจริญขึ้นได้มีการพัฒนาเป็นเกราะไม้และเกราะโลหะ       โดยโลหะมักใช้กับร่างกายดังที่เราคุ้นเคยกันดีกับภาพบรรดาอัศวินทั้งหลายในยุคกลางสวมใส่ขณะออกรบ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเสื้อเกราะดังกล่าวก็ใช้ไม่ได้ผลกับอาวุธสมัยใหม่พวกกระสุนปืนต่าง ๆ   ที่ซึ่งในเวลานั้น สิ่งที่ป้องกันกระสุนปืนได้ดีที่สุดก็คือที่กำบังที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น  กำแพงหินหรืออิฐหรือที่กำบังธรรมชาติ    เช่น ก้อนหิน, ต้นไม้  และคูคลองต่าง ๆ

มีหลักฐานบันทึกไว้ว่าเสื้อเกราะอ่อนได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยชาวญี่ปุ่นในยุคกลาง เป็นเสื้อเกราะที่ทำจากผ้าไหม ซึ่งในเวลานั้นทางการทหารได้มีการทดลองหาความเป็นไปได้ที่จะนำเสื้อเกราะอ่อนผ้าไหมมาใช้  โครงการนี้เป็นที่สนใจของรัฐสภาสหรัฐฯ  อย่างมาก ภายหลังจากเหตุการณ์ที่นายวิลเลียมแมคคินเลย์ ประธานาธิบดีสหรัฐได้ถูกลอบสังหารในปี 1901  แต่ผลจากการศึกษาพบว่าเสื้อเกราะผ้าไหม นั้น   สามารถกันได้แต่กระสุนที่มีความเร็วต่ำ (400 ฟุต/วินาทีหรือน้อยกว่า)       โดยที่มันไม่สามารถกันกระสุนปืนสมัยใหม่ที่มีความเร็ว     เกินกว่า 600ฟุต/วินาที่ได้    ดังนั้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้วเสื้อเกราะผ้ามีราคาสูงถึงตัวละ   800 ดอลลาร์  (เทียบกับค่าของเงินในปี 1998 เท่ากับ 1,400 ดอลลาร์ ) จึงทำให้มันไม่เป็นที่ยอมรับ กล่าวกันว่าเสื้อเกราะชนิดนี้ ดยุค ฟรานซิส เฟอร์ดินัลด์ แห่งออสเตรีย  ได้สวมใส่อยู่ ขณะถูกลอบสังหารโดยถูกยิงที่ศีรษะสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1    สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ ได้บันทึกย้อนหลังไปเมื่อปี 1919 เกี่ยวกับการออกแบบชุดเกราะกันกระสุนที่ทำด้วยผ้า  แบบต่าง ๆ พบว่ามีหนึ่งในบันทึกดังกล่าวพูดถึงการใช้เสื้อเกราะกันกระสุนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ  โดยเมื่อวันที่   2  เม.ย. 1931 ที่กรุงวอชิงตันดี.ซี.   เมืองอิฟนิ่ง สตาร์  ได้มีการสาธิตการใช้เสื้อเกราะกันกระสุนกับสมาชิกของกรมตำรวจ อย่างไรก็ตาม  พบว่าไม่มีเสื้อเกราะแบบใดเลยที่พิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งาน

เสื้อเกราะกันกระสุนรุ่นต่อมาเกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มันถูกเรียกว่า “ แฟลค แจ็คเก็ต” ผลิตขึ้นจากไนลอนสามารถกันสะเก็ดระเบิดและใช้ได้ผลอย่างดีกับการคุกคามของปืนพกและปืนไรเฟิล แต่เสื้อเกราะชนิดนี้มีข้อจำกัดคือมีขนาดใหญ่โตเทอะทะและใช้ได้แต่ในวงการทหารเท่านั้น  จนกระทั่งปลายยุค 60 เส้นใยชนิดใหม่ได้ถูกค้นพบและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสถาบันกฎหมายและพิจารณาคดีอาชญากรรมแห่งชาติสหรัฐ ได้ริเริ่มโครงการวิจัยที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสวมใส่เสื้อเกราะได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ โดยทำการวิจัยหาเส้นใยสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่ทอขึ้นจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติในการกันกระสุนได้อย่างยอดเยี่ยม

ผลจากการวิจัยดังกล่าวได้ค้นพบเส้นใยสังเคราะห์ชนิดใหม่ขึ้นเรียกว่า เส้นใย “ เคปลา ” ของดูปอง        ซึ่งเส้นใยชนิดนี้ในตอนแรกมีวัตถุประสงค์จะนำใช้มาแทนสายพานล้อที่เป็นเหล็ก    ของยานพาหนะ   นายเลสเตอร์ ชูบิน  เจ้าหน้าที่ของสถาบันกฎหมายฯในระหว่างปี1971-1991 ได้กล่าวว่ากองทัพบกสหรัฐฯ ได้แจ้งให้เขาทราบว่า ดูปอง มีเส้นใยสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่สามารถใช้แทนสายพานเหล็กของล้อรถความเร็วสูงได้ และเมื่อเขาได้เห็นมันก็ทราบทันทีว่ามันอาจจะเป็นการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง สำหรับเทคโนโลยีเสื้อเกราะ  ทั้งนี้เขาและนายนิโคลัส  มอนตานาเรลลี   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการทำสงครามของ กองทัพบก  ได้ร่วมกันทดลองนำเส้นใยสังเคราะห์ “เคปลา” มาทำการพันทบไปมาสองครั้ง แล้วทดลองยิงใส่มัน ผลปรากฎว่ากระสุนไม่สามารถยิงทะลุผ่านได้

ห้าปีต่อมา คือระหว่างปี 1971-1976  สถาบันกฎหมาย ฯได้ทุ่มงบประมาณกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ในการพัฒนาชุดเสื้อเกราะ โดยแบ่งช่วงระยะการพัฒนาออกเป็น 4 ช่วง กล่าวคือ   ช่วงแรกเป็นการทดสอบคุณสมบัติของใยสังเคราะห์ “เคปลา” ในการกันกระสุน

ช่วงที่สอง  เป็นการทดสอบหาจำนวนชั้นของเส้นใยที่จะสามารถป้องกันการทะลุผ่านของกระสุน โดยทดลองใช้กระสุน ขนาดและความเร็วต่างๆ กัน ได้แก่กระสุนขนาด .38 สเปเชียล, .22 , 9 มม. และ .45 มม.  ในปี 1973 นักวิจัยของกองทัพบกสหรัฐที่รับผิดชอบด้านงานออกแบบเสื้อเกราะได้พัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่งขึ้น โดยทำจากเส้นใย “เคปลา” หนา 7 ชั้น ช่วงแรกของการทดสอบการกันกระสุนของเส้นใยเคปลาดังกล่าว       พบว่ามันจะเสื่อมสภาพเมื่อเปียกชื้น และความสามารถในการกันกระสุนจะลดลง

หากถูกแสงอุลตร้าไวโอเลตหรือแสงอาทิตย์ อีกทั้งน้ำยาทำความสะอาดยังทำให้เกิดผลเสียต่อสมบัติการกันกระสุนของเส้นใยได้เช่นกัน   ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบเสื้อเกราะให้มี

คุณสมบัติในการกันน้ำ รวมทั้งมีสารเคลือบเส้นใย เพื่อกันแสงอาทิตย์และน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ

ช่วงที่สาม เป็นการทดสอบทางการแพทย์ ในการกำหนดระดับชั้นของเสื้อเกราะที่จะสามารถป้องกันชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าการกระทบกระแทกของกระสุนก่อให้เกิดอาการหลายระดับตั้งแต่รอยฟกช้ำดำเขียว  จนกระทั่งสามารถคร่าชีวิตได้จากการทำลายอวัยวะสำคัญ ต่อมานักวิทยาศาสตร์ของกองทัพบกสหรัฐ ได้ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะหาผลของอาการฟกช้ำดำเขียว  จากการกระแทกของลูกกระสุน รวมถึงการวัดหาปริมาณแก๊สในกระแสโลหิต ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงอาการบาดเจ็บของปอดได้

ช่วงสุดท้าย เป็นการทดลองหาความสามารถในการสวมใส่และประสิทธิภาพของเสื้อเกราะ โดยจัดการทดลองใน     3 เมือง เพื่อหาความสามารถในการสวมใส่เสื้อเกราะพบว่า มันไม่ก่อให้เกิดอาการเครียดหรือความดันใดๆ เลย   รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวในระหว่างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย

ในปี 1975 ได้มีการทดลองภาคสนามของ  เสื้อเกราะที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ เคปลา   โดยใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีต่าง ๆ 15 สถานี         ซึ่งแต่ละสถานีต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนมากกว่า 250,000 คน     ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์สูง  การทดลองดังกล่าวใช้เสื้อเกราะทั้งหมด 5,000 ตัว    ผลการทดลองปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสวม

ใส่ได้อย่างสบายตลอดช่วงระยะเวลาวันทำงาน    ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำสุดถึงสูงสุดและมีอายุการใช้งานสูง ผลการวิจัยในประสิทธิภาพของเสื้อเกราะ พบว่าสามารถให้ความเชื่อมั่นถึงโอกาสที่จะรอดชีวิตได้สูง    ถึง 95 % หากถูกยิงด้วยกระสุนขนาด .38 ที่มีความเร็ว 800 ฟุต/วินาที ยิ่งไปกว่านั้นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บ  ต้องเข้ารับการผ่าตัด เมื่อถูกยิงด้วยกระสุนปืน มีเพียงแค่ 10% หรือน้อยกว่าเท่านั้น

- ส่วนประกอบของเสื้อเกราะ

เสื้อเกราะโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. เสื้อนอก (Outside Shell Carrier) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรงกระแทกอาจจะมีส่วนที่ใช้แผ่นเหล็ก หรือ เซรามิก เพื่อเพิ่มสามารถในการรับแรงกระแทก

2. ส่วนยึดรั้ง (Fastening system) เป็นส่วนที่ใช้ยึดเสื้อเกราะกับร่างกายทำให้เกิดความกระชับ

3. แผ่นรับแรงกระแทก (Ballistic panel) เป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นใย ทอจากใยสังเคราะห์ เมื่อถูกแรงกระแทกจะเกิดการยึดตัว ช่วยดูดซับพลังงาน เพื่อลดความเร็วของกระสุนที่ผ่านเข้ามา มีการนำวัสดุประเภทใยสังเคราะห์มาผลิตเสื้อเกราะเพิ่มมากขึ้น เพราะมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงกว่าโลหะ วัสดุที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่

 เส้นใย อะรามิด (Aramid fiber) เป็นเส้นใยประเภทอลิเอไมด์ หรือไนลอน มีความแข็งแกร่งและ แข็งแรงสูง สามารถคงรูปได้ดี ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง ๓๗๐ องศาเซลเซียส

เส้นใยโพลิ เอทิลีน ชนิดความแข็งแรงสูงยิ่งยวด (Ultra high Strength polyethylene fiber)

เป็นเส้นใยโพลีเอทิลีน ซึ่งกระบวนการผลิตต้องใช้เทคนิคพิเศษ ทำให้มีความแกร่ง แข็งแรง น้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าเส้นใย อะรามิด แต่อุณหภูมิที่ใช้งานต่ำกว่า

- ลักษณะการทำงาน

ปัง…ปัง…ปัง… เมื่อกระสุนวิ่งมากระทบกับเสื้อเกราะ ที่คุณสวมใส่อยู่ มันจะถูกยึดจับไว้ด้วย

เส้นใยที่แข็งแรงมากของเสื้อเกราะ ซึ่งเราเรียกกันว่า “เว็ป” (Web) เส้นใยเหล่านั้น จะดูดซับและกระจาย พลังงานการกระแทกของกระสุนที่ส่งผ่านมายังตัวเสื้อ เป็นผลให้กระสุนนั้นเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปไป พลังงานที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกดูดซับไว้ โดยแต่ละชั้นของเส้นใย จนกระทั่งกระสุนนั้น หยุดลงในที่สุด ดังนั้นการทอเส้นใยให้ยิ่งหนาแน่นมากเท่าไร ก็จะยิ่งมีความทนทานต่อแรงกระสุนมากขึ้นเท่านั้น

วัสดุที่ใช้

หลายบริษัทผู้ผลิตได้มีการพัฒนาวัสดุ เพื่อใช้ในการผลิตเสื้อเกราะอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเริ่มตั้งแต่

 ดูปอง (DuPont)

ได้พัฒนาเสื้อเกราะมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปีแล้ว โดยในปี 1965 ได้พัฒนาเส้นใย เคปลา (Kevlar) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัสดุชนิดแรก ที่ใช้สำหรับทำเสื้อเกราะรุ่นใหม่  เส้นใยเคปลาเป็นเส้นใย สังเคราะห์มีคุณสมบัติ  แข็งแรง น้ำหนักเบา  ทนทานต่อสารเคมี การฉีกขาด และเปลวไฟ ไม่หลอมละลาย หรืออ่อนตัว รวมทั้งไม่ดูดซับน้ำอีกด้วย  เส้นใยเคปลารุ่นแรก เรียกว่า เคปลา 29  ผลิตขึ้นในช่วงต้นปี 70  ต่อมาได้มีการพัฒนาเส้นใยเคปลารุ่นที่ 2 เรียกว่า เคปลา129 ออกมาในปี 1988  ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากมีความแข็งแรงกว่าเดิมถึง 15 %, น้ำหนักเบาขึ้น 15 %,บางและนุ่มขึ้น 20 % นอกจากนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้  ในปี 1996  ดูปองยังได้ พัฒนาเส้นใยเคปลารุ่นล่าสุดออกมา ได้แก่ เคปลาโปรเตรา (Kevlar Protera) ซึ่งดูปองคุยว่า เป็นเนื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา  และยืดหยุ่นกว่าเดิม รวมทั้งยังกันกระสุนได้ดียิ่งขึ้น  เนื่องมาจากการพัฒนากระบวนการปั่นของเส้นใย ทำให้โครงสร้างโมเลกุลของเส้นใย มีความแข็งแรงสามารถดูดซับพลังงานได้ดียิ่งขึ้น

 อัลลิดซิคแนล (Allied Signal)

ได้ผลิตเส้นใยสเปคตรา (Spectra)  ขึ้นซึ่งเป็นเส้นใยโพลีเอทิลีนที่มีความแข็งแรงสูง  ได้จากการนำเส้นใยโพลิเอทิลีน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ไปละลายในสารละลายชนิดหนึ่ง  แล้วนำมาทำให้เย็นลง จะได้เส้นใยที่มีลักษณะคล้ายเจล นำมาทำเป็นส่วนประกอบของโล่ โดยนำเส้นใยสองชิ้นมาสาน ทำมุมกัน 90 องศา แล้วตรึงด้วยเรซินปิดทับทั้งสองด้าน ด้วยโพลิเอทิลีนบางๆ 2 แผ่น อัลลิดซิคแนล กล่าวว่า เส้นใยแบบไม่ทอนี้ มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาอย่างไม่น่าเชื่อ รวมทั้งยังสามารถกันกระสุนได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย

 อั๊กโซ โนเบล (Akzo Nobel)

ได้พัฒนาเส้นใย อะรามิดขึ้นได้เป็นเส้นใย “ทวารอน”(Twaron) ใช้ในการทำเสื้อเกราะ  เส้นใยชนิดนี้เกิดจากเส้นใยละเอียดกว่า 1,000 เส้น ทำหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำดูดซับแรงกระแทกของกระสุน และผลักกระจายพลังงานไปตามเส้นใยอย่างรวดเร็ว  มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย

- มาตรฐานการทดสอบ

เมื่อกระสุนมากระทบกับเสื้อเกราะ พลังงานจากกระสุน จะถูกดูดซับ และแพร่กระจายไปตามชั้นของเส้นใยเรื่อย ๆ จนท้ายที่สุดก็คือร่างกาย การกระแทกร่างกาย เรียกว่า “บลันท์ ทรอมา” (Blunt Trauma) หมายถึง อาการฟกช้ำ ซึ่งอาการดังกล่าว จะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ปรากฎอาการออกมาให้เห็น ร่างกายของคนเราจะสามารถทนทานต่ออาการ “บลันท์ ทรอมา” ได้ปริมาณหนึ่ง ซึ่งเราสามารถทดสอบ และคิดค่าออกมาได้เรียกว่า “Back Face Signature” มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรมีมาตรฐานการทดสอบเสื้อเกราะ อยู่หลายมาตรฐาน ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน โดยมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ มาตรฐานของ NIJ (U.S. National Institute Of Justice) เรียกว่า มาตรฐาน NIJ.0101.03 มาตรฐานนี้กำหนดค่า Back Face Signature เท่ากับ 44 มม. ในปัจจุบันยังมีการปรับปรุงเป็นNIJ.0101.04 นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน U.S. PPAA 1989-05 กำหนดค่า 44 มม. เช่นเดียวกัน แต่จำนวนนัดของกระสุนที่ยังใส่เสื้อเกราะน้อยกว่า ดังนั้น เสื้อเกราะบางชนิดยังสามารถผ่านมาตรฐาน PPAA ได้แต่อาจไม่ผ่านมาตรฐาน NIJ. อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่ามาตรฐาน NIJ. เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ทั้งในสหรัฐ, ออสเตรเลีย, เอเชีย,ตะวันออกกลาง และประเทศในยุโรป บางประเทศ เช่น ฟินแลนด์ และอังกฤษ เป็นต้น

มาตรฐาน NIJ. กำหนดค่าระดับการป้องกัน ออกเป็น 6 ระดับ เริ่มจากระดับ 1 สำหรับกระสุนขนาด .38 รีวอลเวอร์ ไปจนถึงระดับ 4 สำหรับกระสุนเจาะเกราะไรเฟิล ขนาด .30-06 ส่วนมาตรฐาน PPAA กำหนดค่าระดับการป้องกันออกเป็นเพียง 5 ระดับ (ไม่มีระดับ 1 )

- ชนิดของเสื้อเกราะ 	แบ่งเป็น

 แบบ Covert (สำหรับสวมภายใน)

ระดับการป้องกัน : 1, 2-A, 2, 3-A (ระดับ 1 ในปัจจุบันถือว่า ไม่เพียงพอที่จะกันกระสุนได้)ใช้สวมภายใต้เสื้อผ้าและมีส่วนยึดรั้งเป็น Velcro / Elastic ลักษณะ : เป็น ที– เชิร์ต

 แบบ Overt (สำหรับสวมทับภายนอก)

ระดับการป้องกัน 3-A ,3 , 4 ลักษณะ: มีแผ่นเสริมเป็นเกราะแข็ง และมีส่วนป้องกันบริเวณขาหนีบ

 แบบ V50 กันสะเก็ดระเบิด

กันสะเก็ดระเบิด แต่ไม่กันกระสุน ใช้ในภารกิจทางทหาร และการทดสอบเส้นใยต่าง ๆ

- ตาราง แสดงระดับการป้องกันของเสื้อเกราะ

### Classification

| Class | Gun name | Ammo type | Ammo weight | Ammo velocity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 38 SPECIAL | RN LEAD | 158 GRAIN | 259M/SEC(850FT/S) |
|  | 22 LRHV | LEAD | 40 GRAIN | 320M/SEC(1050FT/S) |
| II A | 357 MAGNUM | JSP | 158 GRAIN | 384M/SEC(1250FT/S) |
|  | 9MM | FMJ | 124 GRAIN | 332M/SEC(1090FT/S) |
| II | 357 MAGNUM | JSP | 158 GRAIN | 425M/SEC(1395FT/S) |
|  | 9MM | FMJ | 124 GRAIN | 358/SEC(1175FT/S) |
| III A | 44 MAGNUM | JSP LEAD | 240 GRAIN | 426/SEC(1400FT/S) |
|  | 9MM | FMJ | 124 GRAIN | 426/SEC(1400FT/S) |
| III | 7.62MM | FMJ | 150 GRAIN | 838M/SEC(2750FT/S) |
| IV | 30-06 | AP | 166 GRAIN | 868M/SEC(2850FT/S) |
| REMARK | AP : Armour piercing |  |  |  |
|  | FMJ : Full metal jacketed |  |  |  |
|  | JSP : Jacketed soft point |  |  |  |
|  | LRHV : Long lifle high velocity |  |  |  |

ระดับที่ 1  เสื้อเกราะรุ่นแรก

เป็นเสื้อเกราะที่ทำจากเส้นใยกันกระสุนรุ่นแรก มีขนาดใหญ่  และเทอะทะ  สามารถกันได้   แต่สะเก็ดระเบิด  และกระสุนความเร็วต่ำ ปัจจุบันถูกพิจารณาว่า ไม่เพียงพอที่จะกันกระสุนและเลิกผลิตแล้ว

ระดับที่ 2A  เสื้อเกราะสำหรับสวมภายใน (Covert Armour)	เป็นเสื้อเกราะที่ถูกออกแบบ ให้สามารถกันกระสุนที่ถูกยิงจากปืนลำกล้องสั้น และปืนรีวอลเวอร์ ที่มีขนาดยาว 2-4 นิ้ว ถือได้ว่าเป็นแบบที่สวมใส่สบายที่สุด แต่ถ้าต้องเผชิญกับการคุกคามหนัก ๆ จะทำให้เกิด บลันท์ ทรอมา ได้มากกว่าระดับ 2 หรือ 3 A

- ระดับที่ 2 เสื้อเกราะแบบมาตรฐานใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกเป็นเสื้อเกราะมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐ กันกระสุนได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง

ระดับที่ 3 A  เสื้อเกราะแบบป้องกันการเสียบแทง  เป็นเสื้อเกราะที่ออกแบบขึ้นโดยการรวมคุณสมบัติการป้องกันกระสุน และป้องกันการเสียบแทง ด้วยวัตถุมีคมเข้าด้วยกัน  สามารถป้องกันวัตถุมีคมได้ทุกชนิด  ที่มีแรงไม่เกิน 81.2 ฟุต/ปอนด์

ระดับที่ 3 เสื้อเกราะชนิดพิเศษ

เป็นเสื้อเกราะที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนปืน 44 แมกนั่มรีวอลเวอร์ ซึ่งโดยปกติกระสุนชนิดนี้ สามารถทะลุทะลวงผ่านเสื้อเกราะคุณภาพต่ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถกันกระสุนความเร็วสูงจำพวกกระสุนปืนพก และปืนกลเบาขนาด 9 มม. ได้ดี

แผ่นเซรามิก (Ceramic Plates)ประกอบไปด้วย ตัวหุ้ม ทำด้วย ไนลอนกันกระสุน,แผ่นเซรามิก และเส้นใยเคปลา หรือแผ่นรับแรงกระแทกทำด้วยพลาสติก ขณะเกิดการกระแทกจากกระสุน เซรามิกจะทำหน้าที่หักแกนกระสุน พลังงานจลน์หลักจะถูกดูดซับโดยแผ่นเซรามิก ส่วนพลังงานที่เหลือจะถูกดูดซับโดยแผ่นรับแรงกระแทก

- ระดับที่ 4  เพลท

เสื้อเกราะชนิดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อกันกระสุนเจาะเกราะขนาด 30-06 และที่รุนแรงน้อยกว่าทั้งหมด ทำจากเซรามิก มีแผ่นรับแรงกระแทกเป็นเส้นใยเคปลา ปกติเพลทจะมีขนาด 10 x 12 นิ้วนอกจากนั้น ยังมีเสื้อเกราะชนิดพิเศษอื่นๆ อีก เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่น

เสื้อเกราะป้องกันแรงระเบิด (Blast Protection Armour)

ชุดเสื้อเกราะชนิดนี้ มีน้ำหนักเบา, ยืดหยุ่นสูง, แยกส่วนได้ เหมาะสำหรับใช้ในปฏิบัติการต่าง ๆ ได้รวมทั้งปฏิบัติการถอดทำลายวัตถุระเบิด , ปฏิบัติการกู้ระเบิดรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่อง มีคุณสมบัติในการป้องกันสะเก็ดระเบิดที่มีความเร็วสูง ชั้นในทำจากเส้นใยอะรามิด ส่วนชั้นนอกทำจากเส้นใยโนเม็กช์ที่ทนไฟ  เสื้อเกราะชนิดนี้ประกอบด้วย :เสื้อคลุมแขนยาว, ปกเสื้อถอดออกได้, ส่วนป้องกันบริเวณขาหนีบ, กางเกง (เฉพาะด้านหน้า), หมวก(เป็นอะรามิดกันสะเก็ดระเบิด) , หน้ากาก (เป็นโพลิคาร์บอเนตกันสะเก็ด

ระเบิด), แผ่นป้องกันหน้าอก (อะรามิค), ส่วนหุ้มรองเท้า  นอกจากนั้นก็ยังมีเสื้อเกราะสำหรับสุนัข เรียกว่า เสื้อเกราะ K-9 สำหรับกันกระสุนให้กับสุนัขตำรวจ

- อายุการใช้งานของเสื้อเกราะ

NIJ แนะนำให้ทำการเปลี่ยนเสื้อเกราะ หลังจากการใช้งาน 5 ปี แต่โดยปกติแล้ว เส้นใยไม่มีการเสื่อมสภาพถ้าเก็บไว้อย่างถูกวิธี แม้ว่าจะถูกเก็บเป็นระยะเวลานานก็ตาม

- เสื้อเกราะในกองทัพเรือไทย

- ปัจจุบัน สพ.ทร. เป็นหน่วยหลักในการ จัดซื้อ จัดหาเสื้อเกราะไว้ใช้ราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งทำหน้าที่เก็บรักษาและแจกจ่ายให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. หน่วยใน ทร.ที่มีการเบิก

- เสื้อเกราะไปใช้ราชการประจำ ได้แก่

กร.  (ตามเรือต่าง ๆ ) 	เป็นเสื้อเกราะชนิด      กันสะเก็ดระเบิด

นย.				”		          ”

สอ./รฝ.				”		          ”

นปข.				”		          ”

ขว.				”           	เสื้อเกราะอ่อนบุคคลรุ่น 2-A

รล. พุทธเลิศหล้านภาลัย		”           	เสื้อเกราะบุคคลรุ่น 3-A

ส่วน สพ.ทร.  ก็มีเสื้อไว้ใช้ในราชการเช่นเดียวกันเป็นเสื้อเกราะชนิดกันแรงระเบิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณท์ (EOD) เป็นผู้ใช้ในภารกิจการถอดทำลายอมภัณท์ต่าง ๆ

แม้ว่าเสื้อเกราะจะถูกออกแบบและผลิตขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันผู้สวมใส่ จากการคุกคามประเภทต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นกระสุน, สะเก็ดระเบิดหรือแรงระเบิด หากแต่พึงระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีเสื้อเกราะชนิดใดในโลก ที่จะทำให้คุณสามารถอยู่ยงคงกระพันได้ เนื่องจากกระสุนที่วิ่งตรงมายังคุณ อาจเกิดการสไลด์ หรือหักเห หรือยิ่งไปกว่านั้น แรงกระแทกที่มากเกินไปของกระสุน อาจก่อให้เกิดอาการฟกช้ำหรือช้ำในอย่างรุนแรง, กระดูกหัก หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้   เสื้อเกราะเพียงช่วยลดความรุนแรงของกระสุนลงเท่านั้น

